# وزارت تعاون ## معاونت طـرح و برنامه # طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي ## توليـد رشته آشي و پلويي با ظرفيت 360 تن در سال ### مرداد ماه 1382

# خلاصه طرح

موضوع طرح : توليد رشته آشي و پلويي ظرفيت : 360 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 876 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 88 ميليون ريال سهم تسهيلات: 785 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: 19 ماه اشتغالزايي : نه نفر

مقدمــه :

پديده پويايي در يك جامعه ، گذشته از تاثير در ساختارهاي ديگر زندگي از قبيل روابط اجتماعي ، مسكن ، بهداشت، آموزش و غيره، كم و بيش در نوع و مواد مصرفي آن جامعه نيز تاثير مستقيم داشته و بسته به وضعيت اقتصاد جامعه در اغلب جوامع دگرگوني هاي كاملا مشخص، در وضع و نوع تغذيه به وجود آورده است.

لذا همين مساله باعث شده است كه اقشار مختلف جامعه در ميان غذاهاي متنوع دست به انتخاب زده و نوع مواد مصرفي را با در نظر گرفتن دو فاكتور اساسي يعني مطلوبيت فرهنگي و امكانات اقتصادي در برنامه غذايي خود قرار دهند.

در اين ميان يكي از انواع غذاهايي كه با توجه به معيارهاي مورد اشاره مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گرفته است انواع رشته هاي آش و پلويي مي باشد كه گذشته از ظاهر مطلوب و تطابق با تحولات فرهنگي از جنبه اقتصادي نيز مقرون به صرفه است. زيرا ماده اوليه آن ، گندم ، خوراك اصلي و دائمي ما را تشكيل مي‌دهد و اين در شرايطي است كه تعدادي از استانهاي كشور، رشته مورد نياز خود را از ساير استانها تامين مي‌كنند. لذا اين امر لزوم تشكيل چنين كارخانجاتي را در مناطقي از كشور كه مصرف بيشتري دارند را نشان مي‌دهد.

روش تولـيد :

ابتدا آرد را به صورت خمير درآورده كه اين عمل در دستگاه خميركن انجام مي‌گيرد. سپس خمير ساخته شده وارد دستگاه خمير پهن كن مي‌شود ، سپس خمير پهن شده برش داده مي‌شود و بعد از آن وارد اطاق خشك‌كن مي‌شود تا عمل خشك كردن انجام بگيرد. سپس محصول آماده شده بسته بندي شده و آماده عرضه به بازار خواهد بود.

با توجه به مصرف بالاي انواع رشته هاي خوراكي در ايران ، توجيه اقتصادي اجراي اين طرح مناسب بوده ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند.

بسته بندي و انبار              خشك‌كن              بـرش               پهن كن               خميرگير

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف – 1 ) زميـن :

| هزينه كل ( ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال ) | متـراژ ( متر مربع ) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 50 | 2000 |

الف – 2 ) محوطه سازي :

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | مقدار | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 4/15 5/2 6 | 20 70 25 30 | 2000مترمربع 220مترمربع 100مترمربع 200مترمربع | خاكبرداري ديواركشي خيابان كشي پاركينگ و فضاي سبز | 1 2 3 4 |
| 9/63 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 3 ) ساختمانها:

| هزينه كل (ميليون ريال ) | هزينه واحد ( هزارريال) | زيربنا(m2) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 50 110 55 40 6 | 500 500 550 550 500 500 | 100 100 200 100 80 12 | انبارمحصول انبار مواد اوليه سالن توليد سالن خشك كن اداري و رفاهي نگهباني | 1 2 3 4 5 6 |
| 311 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 4 ) ماشين‌آلات:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 15 15 2 1/2 | 10 15 15 2 - | 1 1 1 1 - | دستگاه خمير كن خمير پهن كن ( غلطك ريلي ) دستگاه برش باسكول نصب و راه اندازي ( 5% ) | 1 2 3 4 5 |
| 1/44 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 5 ) تاسيسات:

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد(هزارريال) | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 30 2/4 8 8 6 25 | - - - - 8 6 25 | - - - - 1 1 1 سري | انشعاب برق،ترانس و تابلو انشعاب آب و لوله كشي سيستم سرمايش و گرمايش سيستم اطفاي حريق وكمكهاي اوليه منبع ذخيره گالوانيزه آب مخزن سوخت تجهيزات اطاق خشك‌كن (شامل دستگاه و مخازن و لوله كشي و 6دستگاه فن) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 2/121 | جـــمـــع |  |  |  |

الف – 6 ) وسايل نقليه :

## ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | هزينه واحد | تعداد | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | 78 | 1 | وانت نيـــسان | 1 |
| 78 | جــــــمـــع |  |  |  |

الف – 7 ) تاسيسات اداري:

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 5 9 3 3 5 | تلفـن وفاكس ميز،كمد و صندلي اداري وسايل آشپزخانه وسايل رفاهي كاركنان رايانه ولوازم جانبي | 1 2 3 4 5 |
| 25 | جــــــمـــــع |  |

الف – 8 ) هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 24 5 5/1 | هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت شركت وتسهيلات، عقد قرارداد وخريد سفته و... آمــوزش هزينه هاي متفرقه | 1 2 3 |
| 5/30 | جــــــمـــــع |  |

### جمع كل سرمايه گذاري ثابت

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 100 9/374 1/44 78 2/121 25 5/30 | زمـين محوطه سازي و ساختمان ها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات اداري هزينه هاي قبل از بهره‌برداري |
| 5/38 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 2/812 | # جمـــــع كل |

ب- هزينه هاي جاري :

ب – 1 ) مواد اوليه و نهاده هاي توليد :

| هزينه كل(ميليون‌ريال) | هزينه واحد (هزارريال) | مصرف سالانه | شـرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 15 3/3 75/66 | 1100 600 5500 150 | 360 تن 25 تن 600كيلوگرم 445000عدد | آرد نمك پلاستيك جعبه مقوايي 900 گرمي | 1 2 3 4 |
| 05/481 | جــــمــــع |  |  |  |

ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به ميليون ريال

| حقوق كل | حقوق ماهانه | تعداد - نفر | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/21 2/19 8/10 6/30 4/14 12 8/10 | 8/1 6/1 9/0 85/0 2/1 1 9/0 | 1 1 1 3 1 1 1 | مدير طرح مدير توليد كارگر ماهر كارگرساده حسابدار راننده و تداركات نگهبان | 1 2 3 4 5 6 7 |
| 98/202 | - | 9 | جمـع كل با احتساب پاداش و بيمه |  |

ب – 3 )هزينه نگهداري و تعميرات :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 498/7 12/12 764/1 6/15 5/2 | 2% 10% 4% 20% 10% | 9/374 2/121 1/44 78 25 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه وسايل اداري | 1 2 3 4 5 |
| 482/39 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 4 ) هزينه استهلاك :

ارقام به ميليون ريال

| هزينه كل | نرخ | ارزش دارايي | شـــرح | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 992/29 12/12 41/4 5/19 5 | 8% 10% 10% 25% 20% | 9/374 2/121 1/44 78 25 | ساختمان و محوطه سازي تاسيسات ماشين‌آلات وسايل نقليه وسايل اداري | 1 2 3 4 5 |
| 022/71 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

ب- 5 ) سوخت و انرژي :

| هزينه كل(ميليون ريال) | هزينه واحد (ريال) | مصرف سالانه | واحد | شـــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 9/3 5/11 6/5 6/0 | 200 650 1150 160 160 | 300000 6000 10000 35000 3750 | كيلووات ساعت ليتر متر مكعب ليتر ليتر | برق بنزيـن آب گازوييل نفت |
| 6/81 | جــــــمـــــــع |  |  |  |

### جمـع هزينه هاي جاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 05/481 98/202 482/39 022/41 6/81 | مواد اوليه و نهاده هاي توليد حقوق و دستمزد نگهداري و تعميرات استهلاك سوخت و انرژي |
| 8067/43 | پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق ) |
| ### 9407/919 | # جمـــــع كل |

سرمايه در گردش ( دوره يك ماهه )

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 1/40 9/16 8/6 | مواد اوليه حقوق و دستمزد سوخت و انرژي |
| ### 8/63 | # جمـــــع كل |

### جمع كل سرمايه گذاري طرح

| هزينه ( ميليون ريال ) | شـــرح |
| --- | --- |
| 2/812 8/63 | سرمايه ثابت سرمايه در گردش |
| ### 876 | # جمـــــع كل |

ج – فروش:

| ارزش كل(ميليون ريال) | مقدار توليد | ارزش واحد(هزارريال) | شــــرح |
| --- | --- | --- | --- |
| 1332 | 360 تن | 3700 | انواع رشته آشي و پلويي |
| 1332 | جـــمــع كــل |  |  |

# برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

| هزينه ( ميليون ريال ) | شــرح | رديف |
| --- | --- | --- |
| 625/7 64/26 | استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله ) هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه) | 1 2 |
| 265/34 | جــــمـــع |  |

### پيش بيني مالي طرح

| ميليون ريال | شــرح |
| --- | --- |
| 1332 | درآمد ( فروش ) |
| 9407/919 | كسر مي شود : قيمت تمام شده |
| 0593/412 | سود ناويژه |
| 64/26 | كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش |
| 4193/385 | سود عملياتي |
| 625/7 | كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري |
| 7943/377 | سود ويژه قبل از كسر ماليات |

محاسبه دوره برگشت سرمايه:

دوره برگشت سرمايه = 62/1 سال (تقريبا نوزده ماه)

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% توليد )

( ارقام به ميليون ريال )

| هزينة كــل | هزينة ثابت |  | هزينة متغير |  | شــرح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | درصد | مبلغ | درصد | مبلغ |  |
| 05/481 | - | 0 | 100 | 05/481 | مواداوليه |
| 98/202 | 65 | 937/131 | 35 | 043/71 | حقوق و دستمزد |
| 6/81 | 20 | 32/16 | 80 | 28/65 | سوخت و انرژي |
| 482/39 | 20 | 896/7 | 80 | 586/31 | تعمير و نگهداري |
| 022/71 | 100 | 022/71 | - | 0 | استـهلاك |
| 64/26 | - | 0 | 100 | 64/26 | توزيع و فروش |
| 625/7 | 100 | 625/7 | - | 0 | استهلاك قبل ازبهره برداري |
| 4983/36 | 15 | 4747/5 | 85 | 0236/31 | پيش بيني نشده |
| 8973/946 | - | 2747/240 | - | 6226/706 | جمـــع |

بر اساس محاسبات مبتني بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل42/38% مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

| 785 ميليون ريال شش ماه 16% 64/60 ميليون ريال | 1 - عقد مشاركت مدني: مبلغ قرارداد: مدت قرارداد كارمزد كارمزد عقد مشاركت مدني: |
| --- | --- |

| 64/845 ميليون ريال 42 ماه 16% 78/236 ميليون ريال 42/297 ميليون ريال 98/84 ميليون ريال 29/224 ميليون ريال | 2 – عقد فروش اقساطي: مبلغ قرارداد مدت قرارداد كارمزد تسهيلات كارمزد عقد فروش اقساطي كل كارمزد تسهيلات كارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه |
| --- | --- |

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيلات :

ارقام به ميليون ريال

| سال 4 | سال 3 | سال 2 | سال 1 | شرح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29/224 | 29/224 | 29/224 | 15/112 | اصل بازپرداخت تسهيلات |
| 98/84 | 98/84 | 98/84 | 49/42 | كارمزد تسهيلات |
| 27/309 | 27/309 | 27/309 | 64/154 | جمــع |